מפרט טכני L2452  גיר ידני פתוח

| דגם |  |  |  |  | L2452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מנוע | דגם |  |  |  | V2403-CR-E5-GE1 |
|  | סוג |  |  |  | מנוע דיזל ישיר טורבו 4 פעימות ,INTERCOOLER,בקרת מחשב ,הזרקה ישירה מסילה משותפת ,מקורר מים DPF |
|  | נפח מנוע |  |  |  | 2434 סמ"ק |
|  | כ"ס |  |  |  | 45.5 כ"ס |
|  | מס' צילינדרים |  |  |  | 4 |
|  | קוטר צילינדר / מהלך בוכנה |  |  |  | 87 X 102.4 מ"מ |
|  | סל"ד מקסימאלי |  |  |  | 2700 סל"ד |
|  | מקסימום מומנט |  |  |  | 143.4 ניוטון מטר |
|  | מצבר |  |  |  | 12 וולט |
| כמויות | נפח מיכל דלק |  |  |  | 50 ליטר |
|  | שמן מנוע (עם פילטר) |  |  |  | 8.2 ליטר |
|  | קירור מנוע |  |  |  | 7.5 ליטר |
|  | שמן גיר |  |  |  | 43 ליטר |
| ממדים | אורך כולל (ללא נק' שלישית) |  |  |  | 317 ס"מ |
|  | רוחב כולל (במדרך מינימלי) |  |  |  | 156 ס"מ |
|  | גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות) |  |  |  | 225 ס"מ |
|  | רוחק סרנים |  |  |  | 189.5 ס"מ |
|  | מרווח גחון |  |  |  | 39 ס"מ |
|  | מרווח צמיגים |  |  | קדמי | מרכז-מרכז 114.5 ס"מ |
|  |  |  |  | אחורי | מרכז-מרכז 114-131 ס"מ |
|  | משקל כולל |  |  |  | 1700 ק"ג |
|  | מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם) |  |  |  | 2.7 מטר |
| מערכת נסיעה | קלאץ' |  |  |  | חד דיסקי יבש |
|  | הילוכים | ראשית |  |  | גיר ידני |
|  |  | משנית |  |  | גבוה-נמוך |
|  |  | הילוכים |  |  | 16 הילוכים קדימה, 16 הילוכים אחורה |
|  | בלמים |  |  |  | דיסקים טבולים בשמן |
|  | היגוי |  |  |  | הגה הידרוסטאטי |
|  | מידת צמיגים (גודל סטנדרטי) |  | קדמי |  | 260/70R16 |
|  |  |  | אחורי |  | 380/70R24 |
| מערכת הידראולית | בקרת שליטה הידראולית |  |  |  | בקרת גובה |
|  | הספק משאבה |  |  |  | 37 ליטר לדקה |
|  | זרועות הרמה + נקודה שלישית |  |  |  | קטגוריה 1,2 |
|  | כוח הרמה מקסימאלי |  |  | בנקודות ההרמה | 1750 ק"ג |
|  |  |  |  | 60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה | 1250 ק"ג |
| PTO | אחורי |  |  | ציר PTO | 6 שיני הזחה |
|  |  |  |  | מהירות | 540 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע 750 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע |
|  | כ"ס PTO |  |  |  | 38 כ"ס |