מפרט טכני M5102N- – טרקטור קבינה

| דגם |  |  |  |  | M5102N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4WD / Bi-speed turn - הנעה 4X4 מקטין רדיוס סיבוב |
| מנוע | דגם |  |  |  | V3800-TIE5 |
|  | סוג |  |  |  | מנוע דיזל ישר טורבו 4 פעימות, INTERCOOLER, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים DPF |
|  | מס' צילינדרים |  |  |  | 4 |
|  | נפח מנוע |  |  |  | 3769 סמ"ק |
|  | קוטר צילינדר / מהלך בוכנה |  |  |  | 100 x 120 מ"מ |
|  | סל"ד מקסימאלי |  |  |  | 2400 סל"ד |
|  | כ"ס |  |  |  | 107 כ"ס |
|  | מקסימום מומנט |  |  |  | 358 ניוטון/מטר ב-1500 סל"ד |
|  | מצבר |  |  |  | V 12 A900 (אמפר) |
|  | נפח מיכל דלק |  |  |  | 76 ליטר |
|  | כמות שמן מנוע |  |  |  | 10.7 ליטר |
|  | כמות אוריאה DEF |  |  |  | 6.5 ליטר |
|  | כמות מים מע' קירור |  |  |  | 10 ליטר |
| ממדים | אורך כולל |  |  |  | 408 ס"מ |
|  | רוחב כולל |  |  |  | מינימום 145 ס"מ |
|  | גובה כולל – עד קצה קשת בטיחות |  |  |  | 256 ס"מ |
|  | רוחק סרנים |  |  |  | 213 ס"מ |
|  | מרווח צמיגים (גודל סטנדרטי) |  |  | קדמי | מרכז-מרכז 1045-1339 מ"מ . |
|  |  |  |  | אחורי | מרכז-מרכז 936-1400 מ"מ |
|  | מרווח גחון / רדיוס סיבוב |  |  |  | 31-30 ס"מ / רדיוס סיבוב 395 ס"מ |
|  | משקל כולל |  |  |  | 3010 ק"ג . עם משכך – 3230 ק"ג |
| מערכת נסיעה | מידת צמיג (גודל סטנדרטי) |  |  | קדמי | 18R280/70 |
|  |  |  |  | אחורי | 28R380/70 |
|  | הילוכים | תיבת הילוכים ראשית |  |  | 6 |
|  |  | תיבת הילוכים משנית |  |  | 3 – נמוך, גבוה, זחילה |
|  |  | מהירויות |  |  | 18 הילוכים קדימה, 18 הילוכים אחורה |
|  |  | אופציה (דגם נוסף) |  |  | דואל ספיד 1/2 הילוך – 36 מהירויות קדימה-אחורה |
|  |  | מצמד- קלאץ' |  |  | רב דסקיות טבול בשמן, הפעלה אלקטרו הידראולית |
|  |  | שאטל / רברסר |  |  | אלקטרו הידראולי, העברה בנגיעת אצבע |
|  | מהירות מרבית |  |  |  | 40 קמ"ש – פונקציית חסכון בדלק במהירות מרבית |
|  | היגוי |  |  |  | הגה הידראולי |
|  | מערכת בלימה |  |  |  | הידרו מכנית רב דסקיות טבול בשמן |
|  | הנעה קדמית |  |  |  | 4X4 אלקטרו הידראולית – מערכת להקטנת רדיוס סיבוב |
|  | דיפרנציאל |  |  |  | אחורי עם נעילה מכנית |
| מערכת הידראולית | בקרת שליטה הידראולית |  |  |  | בקרת גובה ובקרת עומק |
|  | הספק משאבה |  |  |  | 69 ליטר לדקה |
|  | זרועות הרמה +נקודה 3 |  |  |  | קטגוריה 2 –תפוח פתוח- נקודה שלישית קטגוריה 2 |
|  | כוח הרמה מקסימאלי |  | בנקודות ההרמה |  | 2300 ק"ג |
|  |  |  | 60 ס"מ מ- נקודת ההרמה |  | 1500 ק"ג |
|  | סלקטורים הידראוליים |  |  |  | סטנדרט שני סלקטורים, ציפה, ודיטנט |
|  | אופציה לסלקטורים הידראוליים |  |  |  | עד 4 סלקטורים (* ראה תכונות נוספות 8 ) |
|  | אופציה לסלקטורים הידר' קדמיים |  |  |  | 5 סלקטורים – הזנה מהסלקטורים אחוריים |

| PTO | מערכת PTO עצמאית | ציר PTO | 6 שיני הזחה |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | הפעלה | אלקטרו הידראולית |
|  |  | מהירות PTO | 540 סל"ד PTO ב- 2035 סל"ד מנוע E540 סל"ד PTO ב- 1519 סל"ד מנוע (מצב חסכוני) |
|  |  | אופציה | 1000 סל"ד |
|  |  | כ"ס PTO | 93 כ"ס |

גלגלים  M5101N-CAB

|  |  | מידת צמיג | מרווח צמיגים – מרכז-מרכז |  | ל.א PSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קדמי | 1 | 280/70R16 |  |  | 23 |
|  | 2 | 300/70R20 | 1230 מ"מ | 1330 מ"מ | 36 |
|  | 3 | R18280/70 | 1142 מ"מ | 1156 מ"מ | 23 |

| אחורי | 1 | R24380/70 | 1060 מ"מ | 1154 מ"מ |  | 1266 מ"מ |  | 1350 מ"מ |  | 1460 מ"מ | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 380/85R28 |  |  | 1266 מ"מ (C) |  | 1350 מ"מ (D) |  | 1460 מ"מ |  | 18 |
|  | 3 | R28380/70 | 1060 מ"מ (A) | 1154 מ"מ (B) |  | 1266 מ"מ (C) |  | 1350 מ"מ (D) |  | 1460 מ"מ | 17 |

- – (D) - מציין את האות שמופיעה במפרט באנגלית בה מפורטת צורת חיבור הג'נט.

תכונות נוספות:

- לחצני זיכרון מהירות מנוע A+B  ניתנים לתכנות ע"י המפעיל.

- לחצן שמירת סל"ד מנוע קבועה בנתוני שטח משתנים.

- ידית פרקינג (P) לחניה בנוסף לבלם החרום ידני (Handbrake).

- מצב חיסכון בדלק בנסיעה מנהלתית במהירות מקסימלית.

- אופציה לחיבור יציאות הידראוליות בחזית הטרקטור מימין.

- אין ירידה לצד ימין מטעמי בטיחות, חסום באמצעות לוח.

- בדגם 36 הילוכים לחצן להעברת 1/2 הילוך + לחצן מצמד חשמלי.

- בדגם טרקטור EC עם ברזי ויסות זרימה הידראוליים מסופקים מובנה בטרקטור, ניתן להתקין 5 סלקטורים מאחור.